Passo 1: Quando a chave de alternância é pressionada para ligar, o sistema começa a funcionar movendo a correia inferior por meio de um motor DC (Y0), que carrega e traz as caixas vazias. Assim que a caixa vazia atinge o sensor indutivo (X1), o sensor indutivo é ativado e envia um sinal de volta para o PLC para interromper o movimento da correia inferior. Ao mesmo tempo em que o sistema começa a funcionar, o indicador verde acende para informar o estado do sistema ao operador. Além disso, os indicadores amarelos se acendem para indicar o movimento da correia inferior.

Passo 2: À medida que a caixa atinge a localização desejada, a correia inferior para de se mover e a correia superior começa a se mover. A correia superior começa a trazer as amostras uma por uma e as deposita na caixa. Essa operação continua até que quatro amostras tenham sido colocadas na caixa. Nesse ínterim, o indicador vermelho se acende para indicar que o sistema está empacotando.

Um sensor fotoelétrico é usado para contar as amostras durante o processo de empacotamento. Quando a caixa é preenchida com quatro amostras, o sensor envia informações de volta para o PLC para parar a correia superior e trazer outra caixa vazia para ser empacotada. Após o sensor fotoelétrico contar quatro amostras, a correia transportadora superior para de se mover e a correia transportadora inferior começa a se mover para levar a caixa cheia e trazer outra caixa vazia para ser empacotada com mais quatro amostras.

Fonte:

Automated Packaging Machine Using PLC

Alhade A. Algitta 1, Mustafa S.2, Ibrahim F.3, Abdalruof N.4 and Yousef M. 5 1,2,3,4,5 Control Engineering Dep., College of Electronic Technology, Bani Walid 38645, Libya yousef.yaqa@gmail.com